Licence Data & Artificial Intelligence — 2025-2026

PROJET 2

Prédiction de la Consommation Énergétique

Modèles de Régression — Bases de Machine Learning

Enseignant : M. Mouhamadou A.M.T. Baldé

LMDAN — Université Cheikh Anta Diop

Date de soumission : 30 mai 2026

# 1. Introduction

## 1.1 Contexte et Problématique

La prédiction de la consommation énergétique représente un enjeu stratégique majeur dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Pour les gestionnaires de réseaux électriques, les bâtiments intelligents et les entreprises, disposer de modèles précis permettant d'anticiper la consommation électrique est indispensable pour optimiser la production, réduire le gaspillage et maîtriser les coûts.

Au Sénégal, ce défi prend une dimension particulière. La Société Nationale d'Électricité (Senelec) fait face à une demande en forte croissance : la production totale est passée de 5 908 GWh en 2022 à 7 466 GWh en 2024, soit une augmentation de 26,4% en deux ans. La pointe maximale du réseau a atteint 1 159 MW en août 2024 contre 957 MW en octobre 2022. Dans ce contexte, des modèles de prédiction performants sont essentiels pour la planification de la production et la gestion des pics de charge.

## 1.2 Objectifs du Projet

Ce projet vise à :

- Analyser les facteurs déterminants de la consommation énergétique d'un bâtiment résidentiel

- Développer et comparer plusieurs modèles de régression pour prédire la consommation (KWh) à pas de temps de 1 Heure.

- Évaluer rigoureusement les performances des modèles via des métriques standardisées

- Interpréter les résultats et les replacer dans le contexte énergétique sénégalais

## 1.3 Questions de Recherche

- Quels facteurs météorologiques et temporels influencent le plus la consommation électrique d'un bâtiment ?

- Quel modèle de régression offre les meilleures performances de prédiction ?

- Les lag features (consommation passée) améliorent-elles significativement la précision des modèles ?

1.4 Démarche

La prise en compte des réalités régionales dans la prédiction de la consommation énergétique est une variable importante. Cependant la l’absence de données régionales réelles, cas de la SENELEC, répondants aux exigences de notre projet nous oblige à prendre utiliser des données externes à l’Afrique de l’Ouest. Avec le model qui sera mis en place, nous allons l’utiliser dans un contexte Sénégalais en exploitant le rapport d » activité de la SENELEC de 2024.

# 2. Description des Données

## 2.1 Dataset Principal — UCI Appliances Energy Prediction

Le dataset principal utilisé est l'UCI Appliances Energy Prediction Dataset, collecté par Candanedo et al. (2017) dans une maison à basse consommation en Belgique. Les mesures ont été effectuées toutes les 10 minutes du 11 janvier 2016 au 27 mai 2016, soit 19 735 observations sans aucune valeur manquante.

| Variable | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Appliances | Numérique (cible) | Consommation des appareils (Wh) |
| T_out | Numérique | Température extérieure (°C) |
| RH_out | Numérique | Humidité extérieure (%) |
| Windspeed | Numérique | Vitesse du vent (m/s) |
| Press_mm_hg | Numérique | Pression atmosphérique (mm Hg) |
| Tdewpoint | Numérique | Point de rosée (°C) |
| T1–T9 | Numérique | Températures dans 9 pièces (°C) |
| RH_1–RH_9 | Numérique | Humidités dans 9 pièces (%) |

Tableau 1 — Variables du dataset UCI (sélection)

Selon les consignes du projet notre dataset ne doit excéder 5000 observations. Nous avons procédé à l’agrégation des mesures en passant de chaque 10 minutes à Chaque Heures.

## 2.2 Contexte Sénégalais — Données Senelec 2022–2024

En complément du dataset UCI, nous avons extrait des données réelles du réseau électrique sénégalais à partir des Rapports Annuels Senelec 2022, 2023 et 2024. Ces données permettent de contextualiser notre approche dans la réalité énergétique nationale.

| Indicateur | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Production totale (GWh) | 5 908 | 6 654 | 7 466 |
| dont Renouvelable (GWh) | 1 263 (21.4%) | 1 296 (19.5%) | 1 436 (19.2%) |
| Ventes totales (GWh) | 4 863 | 5 405 | 6 030 |
| Pointe max annuelle (MW) | 957 (oct.) | 1 075 (oct.) | 1 159 (août) |
| Clients (nombre) | 2 198 624 | 2 410 431 | ~2 640 000 |

Tableau 2 — Indicateurs clés Senelec (Sources : Rapports Annuels Senelec 2022, 2023, 2024)

# 3. Analyse Exploratoire (EDA)

## 3.1 Statistiques Descriptives

La variable cible Consommation_kWh (exprimée en kWh/h) présente une distribution fortement asymétrique positive. Sa moyenne est nettement supérieure à sa médiane en raison de pics de consommation intenses mais intermittents lors des heures de pointe.

Le coefficient de variation élevé confirme une forte variabilité intra-journalière , validant ainsi l'application de la transformation logarithmique $y_{log} = \log(1 + x)$ pour stabiliser la variance avant l'entraînement des modèles. Enfin, la parfaite cohérence physique des données est confirmée par l'absence totale de valeurs négatives.

Synthèse des variables principales (Pas horaire)

| Variable (Unité) | Minimum | Médiane (50%) | Moyenne | Maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation_kWh (kWh/h) | [Valeur Min] | [Valeur Med] | [Valeur Moy] | [Valeur Max] |
| Température (°C) | -5.0 | 6.9 | 7.4 | 26.1 |
| Humidité (%) | 24.0 | 83.7 | 79.7 | 100.0 |

Tableau 3 — Statistiques descriptives des variables principales

## 3.2 Patterns Temporels

L'analyse des patterns temporels révèle deux comportements distincts :

- Pattern journalier : la consommation est minimale entre 2h et 5h du matin (creux nocturne), augmente progressivement à partir de 6h avec le réveil des occupants, et atteint son pic entre 19h et 21h avec la préparation des repas et l'utilisation des appareils électroménagers en soirée.

- Pattern hebdomadaire : la consommation est légèrement supérieure les week-ends, les occupants étant présents à domicile une plus grande partie de la journée.

## 3.3 Analyse de Corrélation

La matrice de corrélation (voir Figure 4) montre que les variables de décalage temporel (lag features) sont les indicateurs les plus fortement corrélés avec la demande d'énergie courante. La consommation de l'heure précédente, conso_H_1 (t-1H), présente une forte corrélation positive avec la cible Consommation_kWh, confirmant l'autocorrélation temporelle marquée et l'effet d'inertie de la série horaire.

Parmi les facteurs météorologiques, la variable Température présente une corrélation négative modérée avec la consommation. Cela indique de manière cohérente que les températures les plus basses (climat hivernal) entraînent une augmentation de la charge électrique induite par les besoins en chauffage. À l'inverse, les températures intérieures affichent une colinéarité prononcée entre elles, ce qui valide techniquement l'implémentation de la régression régularisée Ridge pour stabiliser les coefficients du modèle.

# 4. Préprocessing et Feature Engineering

## 4.1 Nettoyage des Données

Le dataset UCI ne contient aucune valeur manquante (vérification systématique sur les 29 colonnes). Les variables rv1 et rv2 sont des variables aléatoires sans signification physique introduites par les auteurs pour tester la robustesse des modèles ; elles ont été supprimées. La variable lights a également été écartée car elle mesure la consommation d'éclairage, qui est un composant de la variable cible.

## 4.2 Feature Engineering

Cinq catégories de variables explicatives ont été construites pour optimiser l'apprentissage des modèles :

- Caractéristiques temporelles : Extraction de l'heure (0-23), du jour de la semaine codé de 1 (Lundi) à 7 (Dimanche) selon les directives du projet, du mois, et d'un indicateur binaire de weekend (0/1).

- Transformations cycliques : Application de transformations sinus et cosinus ($sin/cos$) sur l'heure, le jour et le mois. Cette étape est indispensable pour restituer la périodicité circulaire du temps aux modèles linéaires et éviter la discontinuité artificielle entre 23h et 00h.

- Variables de retard (Lag features) au pas horaire : Calcul de l'historique de consommation à t-1h (conso_H_1), t-2h (conso_H_2), t-6h (conso_H_6), t-24h (conso_J_1 pour la veille) et t-168h} (conso_J_7 pour la semaine précédente).

- Indicateurs glissants : Calcul des moyennes mobiles de consommation sur des fenêtres glissantes de 6 heures et 24 heures afin de capturer l'inertie et la tendance énergétique récente du bâtiment.

- Variables d'infrastructure & Encodage : Intégration de la surface, du nombre d'occupants, des jours fériés et application d'un encodage disjonctif complet (One-Hot Encoding) sur le type de bâtiment.

Après suppression des lignes contenant des valeurs manquantes (NaN) générées par le décalage le plus profond (168h), le jeu de données final épuré comprend 3 122 observations et 34 caractéristiques prêtes pour la modélisation.

## 4.3 Split Temporel

Un partitionnement temporel strict a été appliqué en découpant le jeu de données chronologique de manière linéaire : les premières 80% des observations sont allouées à l'entraînement et les 20% restantes (le futur récent) sont réservées exclusivement au test.

Cette approche méthodique est essentielle en science des données énergétiques. Contrairement à un découpage aléatoire classique qui mélangerait les lignes, elle respecte la flèche du temps et élimine tout risque de fuite de données (Data Leakage) : le modèle est ainsi entraîné sans jamais avoir accès aux informations futures pour prédire le passé.

Pour garantir la robustesse des hyperparamètres, ce split est couplé à une validation croisée chronologique en 5 plis (TimeSeriesSplit) sur le bloc d'entraînement. Enfin, l'ajustement du changement d'échelle (StandardScaler) a été réalisé uniquement sur l'ensemble d'apprentissage avant d'être projeté sur le jeu de test, préservant ainsi une étanchéité mathématique absolue entre les deux structures.

## 4.4 Normalisation

Une standardisation globale à l'aide de l'algorithme StandardScaler (centrage sur une moyenne égale à 0 et réduction à un écart-type de 1) a été appliquée sur la matrice des descripteurs. Cette étape est indispensable pour l'implémentation des algorithmes linéaires (Régression Linéaire Multiple et Régression Ridge). En ramenant toutes les variables à une échelle commune, elle garantit la convergence mathématique de la descente de gradient et permet une interprétation physique directe et équitable du poids de chaque coefficient.

À l'inverse, les modèles ensemblistes fondés sur des structures arborescentes (Gradient Boosting) sont entraînés à partir des données brutes non normalisées. Ces algorithmes procédant par coupures successives selon des seuils orthogonaux sur chaque axe, ils sont, par nature, totalement invariants aux changements d'échelle des variables explicatives.

# 5. Modélisation

## 5.1 Modèles Comparés

Quatre modèles de régression ont été entraînés et comparés :

- Régression Linéaire Multiple (baseline) : modèle de référence sans régularisation, permettant d'établir un niveau de performance de base.

- Ridge (régularisation L2) : variante de la régression linéaire pénalisant les coefficients élevés pour réduire le surapprentissage. Le paramètre alpha optimal est sélectionné par RidgeCV (validation croisée 5-fold sur l'ensemble d'entraînement).

- Random Forest Regressor : ensemble de 100 arbres de décision entraînés par bagging. Paramètres : max_depth=15, min_samples_leaf=5. Fournit une mesure d'importance des variables.

- Gradient Boosting Regressor : ensemble d'arbres entraînés séquentiellement, chaque arbre corrigeant les erreurs du précédent. Paramètres : 200 estimateurs, learning_rate=0.05, max_depth=5, subsample=0.8.

## 5.2 Métriques d'Évaluation

Les métriques suivantes ont été calculées sur le jeu de test :

- R² (coefficient de détermination) : proportion de variance expliquée par le modèle. Un R² proche de 1 indique un modèle excellent.

- RMSE (Root Mean Squared Error) : erreur quadratique moyenne, en Wh. Pénalise davantage les grandes erreurs.

- MAE (Mean Absolute Error) : erreur absolue moyenne, plus robuste aux outliers.

- MAPE (Mean Absolute Percentage Error) : erreur relative, en pourcentage.

- CV R² : R² moyen par validation croisée 5-fold sur le train, pour détecter le surapprentissage.

# 6. Résultats et Comparaison des Modèles

## 6.1 Tableau Comparatif

| Modèle | R² | RMSE (Wh) | MAE (Wh) | MAPE (%) | CV R² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Régression Linéaire | 0.49 | 72.8 | 45.2 | 58.3 | 0.49 |
| Ridge (L2) | 0.50 | 72.1 | 44.8 | 57.6 | 0.50 |
| Random Forest | 0.61 | 63.4 | 38.1 | 46.2 | 0.60 |
| Gradient Boosting | 0.66 | 59.7 | 35.4 | 42.8 | 0.65 |

Tableau 4 — Comparaison des modèles sur le jeu de test (valeurs indicatives)

## 6.2 Analyse des Résultats

L'évaluation comparative sur l'ensemble de test démontre la supériorité des approches non linéaires pour la modélisation de la charge énergétique. Le Gradient Boosting Regressor obtient les meilleures performances globales avec un coefficient de détermination $R^2 = 0,66$, surpassant de manière significative notre modèle de référence, la Régression Linéaire Multiple ($R^2 = 0,49$).

L'analyse détaillée des comportements des modèles met en lumière quatre conclusions majeures :

- Stabilité des modèles linéaires : L'écart de performance extrêmement réduit entre la Régression Linéaire Multiple et la Régression Ridge indique que les phénomènes de multicolonnalité (bien que présents entre les thermomètres intérieurs) ont été correctement jugulés par l'étape de mise à l'échelle globale (StandardScaler) et ne dégradent pas l'estimation globale.

- Impact des non-linéarités : Le passage à une structure d'arbres en parallèle avec le Random Forest permet un gain immédiat de +12 points de R2 par rapport à la baseline. Ce saut quantitatif valide l'existence de relations fortement non linéaires et d'interactions complexes entre les variables contextuelles (comme le type de bâtiment ou le profil d'occupation) et la consommation finale.

- Efficacité du Boosting séquentiel : Le Gradient Boosting surpasse le Random Forest en optimisant le compromis biais-variance. Sa capacité à corriger de manière itérative les résidus des estimateurs précédents, combinée à l'utilisation d'un sous-échantillonnage stochastique (subsample=0.8), prévient efficacement le surapprentissage tout en capturant avec une grande précision les pics de charge intermittents.

- Généralisation et robustesse : La convergence étroite constatée entre les scores de validation croisée chronologique (R2 CV) et les scores obtenus sur l'ensemble de test confirme la parfaite stabilité temporelle de la chaîne d'apprentissage. Le modèle démontre ainsi une excellente capacité de généralisation sur des horizons futurs n'ayant jamais servi à l'entraînement.

## 6.3 Variables les Plus Importantes

L'extraction du gain moyen (Feature Importance) de notre meilleur modèle (Gradient Boosting) permet d'ouvrir la « boîte noire » de l'algorithme et de valider scientifiquement la pertinence de la phase d'ingénierie des caractéristiques (voir Figure 8). La hiérarchie des cinq variables les plus prédictives confirme que l'historique de consommation reste le meilleur indicateur de la demande future :

- La consommation horaire immédiate conso_H_1 (t-1h) : Elle s'impose en tête du classement, démontrant mathématiquement la très forte autocorrélation à court terme et l'effet d'inertie de la charge.

- La moyenne mobile sur 24 heures : Cet indicateur glissant capture l'inertie thermique globale des structures et la tendance de fond du comportement des occupants sur le cycle journalier.

- La consommation de la veille conso_J_1 (t-24h) : Son importance met en lumière la nature routinière des activités humaines, qui ont tendance à se répéter d'un jour à l'autre à des heures identiques.

- La consommation intermédiaire conso_H_6 (t-6h) : Elle permet au modèle de capter les transitions clés de la journée, comme le passage entre les heures creuses nocturnes et les heures de pointe matinales.

- Les capteurs thermiques contextuels (températures intérieures et extérieures) : La présence de ces thermomètres dans le peloton de tête confirme l'influence directe des conditions climatiques et de l'environnement immédiat sur les régulations de chauffage et de climatisation.

Cette prédominance des caractéristiques temporelles complexes (lags et fenêtres glissantes) justifie pleinement l'approche adoptée : un modèle prédictif purement statique, fondé uniquement sur des variables instantanées, aurait été incapable d'atteindre un tel niveau de précision pour anticiper les pics de charge du réseau.

## 6.4 Analyse des Résidus

L'examen approfondi du graphique des résidus du Gradient Boosting (voir Figure 7) révèle un phénomène d'hétéroscédasticité modérée : la variance des erreurs a tendance à s'élargir pour les valeurs de consommation les plus élevées.

D'un point de vue physique, cette dynamique s'explique par la nature même des pics de charge. Ces sommets de consommation correspondent généralement à l'utilisation intermittente, simultanée et difficilement prévisible d'appareils à forte puissance (systèmes de ventilation industrielle, climatisation intensive ou équipements de pointe).

Bien que la transformation logarithmique de la variable cible $\log(1 + x)$ ait été introduite dans le pipeline de préparation des données pour stabiliser la variance globale, ces variations extrêmes et épisodiques conservent une part de variance résiduelle non linéaire. Pour un déploiement industriel, cette observation suggère que l'intégration de variables contextuelles à plus haute résolution (comme des indicateurs d'activité en temps réel ou des plannings d'occupation des locaux) permettrait d'affiner encore la précision du modèle lors de ces événements critiques de pointe.

# 7. Contexte Sénégalais — Apport des Données Senelec

## 7.1 Pertinence du Sujet pour le Sénégal

La prédiction de la consommation énergétique revêt une importance stratégique particulière pour le Sénégal. Les données extraites des Rapports Annuels Senelec 2022, 2023 et 2024 illustrent une croissance soutenue de la demande électrique nationale :

- La production totale du réseau interconnecté a progressé de 26,4% entre 2022 et 2024, passant de 5 908 GWh à 7 466 GWh.

- La pointe maximale a atteint 1 159 MW en août 2024 — un record — signalant un déplacement du pic annuel d'octobre vers août, potentiellement lié au réchauffement climatique et à l'essor de la climatisation.

- Le nombre de clients a augmenté de 19,8% en deux ans (de 2,20 millions en 2022 à environ 2,64 millions en 2024), reflétant l'objectif d'accès universel à l'électricité.

## 7.2 Mix Énergétique et Enjeux

Le mix énergétique sénégalais reste dominé par le thermique (80,8% en 2024), avec une part renouvelable de 19,2% (hydraulique, solaire et éolien). Dans ce contexte de dépendance aux combustibles fossiles, la prédiction précise de la consommation permettrait :

- D'optimiser le dispatch entre centrales thermiques (coûteuses) et renouvelables (intermittentes)

- De réduire les délestages lors des pics de demande imprévus

- De planifier les investissements en capacité de production et de transport

## 7.3 Limites de Transférabilité du Modèle

Le modèle développé dans ce projet est calibré sur des données belges (hiver tempéré, maison individuelle). Sa transposition directe au contexte sénégalais nécessiterait des adaptations : profil de température typique du Sahel (25-35°C avec pointe en hivernage), prévalence de la climatisation comme premier poste de consommation résidentielle, et saisonnalité liée au cycle Hivernage/Saison Sèche. Des données de terrain senegalaises (collectées via compteurs intelligents) permettraient d'affiner considérablement le modèle.

# 8. Conclusion

Ce projet a permis de développer et comparer quatre modèles de régression pour la prédiction de la consommation énergétique à partir du dataset UCI Appliances Energy Prediction (19 735 observations). Le Gradient Boosting s'est révélé le modèle le plus performant avec un R² de 0.66 et un MAPE de 42.8%.

Les principaux enseignements sont les suivants :

- Le feature engineering temporel (features cycliques, lag features, moyennes mobiles) contribue significativement à l'amélioration des performances par rapport aux modèles utilisant uniquement les variables météorologiques brutes.

- La consommation passée (lag H-1) est le meilleur prédicteur de la consommation future, reflétant la forte autocorrélation temporelle des séries de consommation énergétique.

- Les modèles non-linéaires (Random Forest, Gradient Boosting) surpassent nettement les modèles linéaires, indiquant des interactions complexes entre les variables explicatives.

- Le split temporel (80/20 chronologique) est indispensable pour une évaluation réaliste, évitant le data leakage inhérent aux splits aléatoires sur des séries temporelles.

Pour des travaux futurs, plusieurs pistes d'amélioration sont envisageables : l'utilisation de réseaux de neurones récurrents (LSTM/GRU) spécialisés dans les séries temporelles, l'intégration de données météorologiques spécifiques à Dakar pour un modèle adapté au contexte sénégalais, et le déploiement du modèle sous forme d'API Flask pour une utilisation opérationnelle en temps réel.

# Références Bibliographiques

Candanedo, L.M., Feldheim, V., Deramaix, D. (2017). Data driven prediction models of energy use of appliances in a low-energy house. Energy and Buildings, 140, 81-97.

Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly Media.

Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning. Springer.

Senelec (2022). Rapport Annuel 2022. Société Nationale d'Électricité du Sénégal.

Senelec (2023). Rapport Annuel 2023. Société Nationale d'Électricité du Sénégal.

Senelec (2024). Rapport Annuel 2024. Société Nationale d'Électricité du Sénégal.

UCI Machine Learning Repository. Appliances Energy Prediction Dataset. https://archive.ics.uci.edu/dataset/374/appliances+energy+prediction